ANEXO # 11 - PORCENTAJE DE DESPERDICIO

En el siguiente documento se mostrarán los resultados estadísticos obtenidos para el porcentaje de desperdicio, incluyendo el análisis exploratorio de datos, cribado, análisis ANOVA, post ANOVA y validación de supuestos.

Análisis exploratorio de datos:

Se corrigió el dato # 21, el cúal tenía un valor de 0,4 en % desperdicio, para el material propalcote con perfil óptimo y tipo de impresión 1x1. Este dato se volvió a tomar en campo.

Cribado:

Del Diagrama de Pareto se analiza que tanto el factor material como sus diferentes combinaciones no son significativos, por tanto, se analiza el P valor en el ANOVA y se realiza cribado, en el que Material*Tipo de impresión*perfil es la primera combinación en salir del diseño.

Continuando con la eliminación jerárquica del cribado para los factores cuyo P > 0,05 es decir que no son significativos, se concluye que el tipo de material con sus combinaciones no influye significativamente en el diseño.

La segunda combinación en salir del diseño es Material*Tipo de impresión.

La tercera combinación en salir es Material*Perfil.

Por último, sale la combinación de Material.

Análisis ANOVA

Como se puede observar, el VIF: Factor de inflación de la varianza, nos indica la multicolinealidad o correlación que existe entre los factores. En este caso el VIF=1, esto indica que no existe multicolinealidad lo que hace que disminuya la varianza de los coeficientes de la regresión. Por otro lado, para un nivel de confianza del 95% el Valor p=0.000 ≤ 0,05: nos indica que la asociación es estadísticamente significativa entre el % de desperdicio y todos los factores seleccionados.

El modelo puede explicar en un 98,42% el porcentaje de desperdicio debido a perfil y tipo de impresión.

Análisis suma de cuadrados: El ANOVA nos muestra que la Ss del error es 0,111, la cúal es menor a la Ss perfil 1,829 y Ss tipo impresion 2,757. Como la Ss del error es menor a la de todos los factores principales, se puede decir que el experimento fue bien controlado en campo y no hubo otros factores que influyeran en la distancia recorrida.

F-FISHER: La prueba F-fisher nos indica la influencia que tiene el factor en el % de desperdicio. En este caso se concluye que el el perfil es el factor más determinante ya que es de 886,85. El tipo de impresión presentan F-fisher 668,33 , lo que indica que influye en menor grado y de igual proporción.

Post ANOVA

En el primer cuadrante se puede observar el factor material, para el cual el porcentaje de desperdicio es el mismo en sus dos niveles, lo que indica que el material no influye en el % de desperdicio. Por otro lado, el perfil y el tipo de impresión se muestran como los factores que más influyen en el desperdicio, siendo tipo de impresión el que afecta en mayor medida los desperdicios, en este caso es 1x1 el tipo de impresión que más influyente en la variable respuesta. No obstante, los tipos 4x4 y 4x0 influyen en menor medida respectivamente.  Dentro de este marco, el perfil estándar también afecta significativamente el porcentaje de desperdicio, mientras que el perfil óptimo no genera mayor incremento en desperdicio.

De acuerdo con la gráfica de interacción, para disminuir la fracción de desperdicio se debe imprimir en perfil óptimo para cualquier tipo de material y en tipo de impresión 4x0 y/o 4x1. No obstante, si se imprime en perfil estándar, solo son recordables los tipos de impresión 4x0 y 4x1.

En la tabla el intervalo de Confianza este representa el rango de porcentaje de desperdicio a corto plazo, está dado en un periodo de tiempo de uno a tres meses y se especifica para cada combinación entre tipo de impresión y tipo de perfil. Con esta información, la empresa puede tomar decisiones más asertivas, ya que, se especifica qué tipo de impresión y que tipo de perfil está produciendo la mayor cantidad de desperdicios. Ejemplo, si revisamos el tipo de impresión 1X1 observamos que el porcentaje de desperdicio entre el perfil optimo y estándar varia significativamente, mientras que el porcentaje máximo de desperdicio con el perfil estándar llega hasta 104,215%, el porcentaje de desperdicio con perfil optimo llega hasta el 10,29%.

El Intervalo de Predicción, muestra el rango de porcentaje de desperdicio a largo plazo, está dado en un periodo de tiempo de seis a ocho meses. Esta información es muy relevante para la empresa, ya que se está exponiendo, cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo si no se lleva a cabo un plan para mitigarlo. Ejemplo de esto se evidencia en el tipo de impresión 4x4, si se continua con el perfil estándar, se puede llegar a obtener un porcentaje de desperdicio cerca del 25%, por el contrario, si se lleva a cabo con el tipo de perfil optimo, el porcentaje de desperdicio se reduce a un 17%.

Validación de supuestos

| Planteamiento de hipótesis para la normalidad |
| --- |
| Ho: Los residuales se ajustan a una distribución normal |  |
| Vs |  |
| Ha: Los residuales no se ajustan a una distribución normal |  |
| Regla de decisión: Rechazo Ho, si p-valor < α=0,05 |  |
| Decisión: Como p-valor <0,005. Rechazo Ho. |  |
| Conclusión: Los residuales no se comportan normalmente. |  |

| Planteamiento de hipótesis para igualdad de varianzas |
| --- |
| Ho: Los residuales presentan varianzas iguales. |  |
| Vs |  |
| Ha: Los residuales no tienen varianzas iguales |  |
| Regla de decisión: Rechazo Ho, si p-valor < α=0,05 |  |
| Decisión: Como p-valor =0,727 >α=0,05. No rechazo Ho. |  |
| Conclusión: Se cumple el suspuesto de igualdad de varianzas, ademas, en el gráfico se puede observar como se traslapan los intervalos de confianza, lo que corrobora el supuesto. |  |

Aleatoriedad e independencia

| Muestra | RESIDUALES | ei- 1 | (ei-ei-1)^2 | (ei)^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,004 |  |  | 1,6E-05 |
| 2 | -0,013333333 | 0,004 | 0,00030044 | 0,0001778 |
| 3 | 0,149238095 | -0,0133333 | 0,02642947 | 0,022272 |
| 4 | 0,060888889 | 0,1492381 | 0,00780558 | 0,0037075 |
| 5 | 0,048067633 | 0,06088889 | 0,00016438 | 0,0023105 |
| 6 | -0,025 | 0,04806763 | 0,00533888 | 0,000625 |
| 7 | 0,1 | -0,025 | 0,015625 | 0,01 |
| 8 | -0,020761905 | 0,1 | 0,01458344 | 0,0004311 |
| 9 | -0,064 | -0,0207619 | 0,00186953 | 0,004096 |
| 10 | -0,029333333 | -0,064 | 0,00120178 | 0,0008604 |
| 11 | 0,013285024 | -0,0293333 | 0,00181632 | 0,0001765 |
| 12 | 0 | 0,01328502 | 0,00017649 | 0 |
| 13 | -0,010666667 | 0 | 0,00011378 | 0,0001138 |
| 14 | 0 | -0,0106667 | 0,00011378 | 0 |
| 15 | -0,004 | 0 | 1,6E-05 | 1,6E-05 |
| 16 | 0 | -0,004 | 1,6E-05 | 0 |
| 17 | 0,069333333 | 0 | 0,00480711 | 0,0048071 |
| 18 | -0,024 | 0,06933333 | 0,00871111 | 0,000576 |
| 19 | 0 | -0,024 | 0,000576 | 0 |
| 20 | -0,050222222 | 0 | 0,00252227 | 0,0025223 |
| 21 | 0,303333333 | -0,0502222 | 0,12500153 | 0,0920111 |
| 22 | -0,000666667 | 0,30333333 | 0,092416 | 4,444E-07 |
| 23 | -0,040666667 | -0,0006667 | 0,0016 | 0,0016538 |
| 24 | 0 | -0,0406667 | 0,00165378 | 0 |
| 25 | 0,064 | 0 | 0,004096 | 0,004096 |
| 26 | 1,11022E-16 | 0,064 | 0,004096 | 1,233E-32 |
| 27 | 0,036 | 1,1102E-16 | 0,001296 | 0,001296 |
| 28 | 1,11022E-16 | 0,036 | 0,001296 | 1,233E-32 |
| 29 | 1,11022E-16 | 1,1102E-16 | 0 | 1,233E-32 |
| 30 | -0,036 | 1,1102E-16 | 0,001296 | 0,001296 |
| 31 | -0,001932367 | -0,036 | 0,0011606 | 3,734E-06 |
| 32 | -0,096666667 | -0,0019324 | 0,00897459 | 0,0093444 |
| 33 | 1,11022E-16 | -0,0966667 | 0,00934444 | 1,233E-32 |
| 34 | -0,096666667 | 1,1102E-16 | 0,00934444 | 0,0093444 |
| 35 | -0,024 | -0,0966667 | 0,00528044 | 0,000576 |
| 36 | 0,089777778 | -0,024 | 0,01294538 | 0,00806 |
| 37 | 0,042666667 | 0,08977778 | 0,00221946 | 0,0018204 |
| 38 | -0,065047619 | 0,04266667 | 0,01160237 | 0,0042312 |
| 39 | -0,021 | -0,0650476 | 0,00194019 | 0,000441 |
| 40 | -0,040666667 | -0,021 | 0,00038678 | 0,0016538 |
| 41 | -0,030666667 | -0,0406667 | 1E-04 | 0,0009404 |
| 42 | -0,034095238 | -0,0306667 | 1,1755E-05 | 0,0011625 |
| 43 | -0,024 | -0,0340952 | 0,00010191 | 0,000576 |
| 44 | 0,004 | -0,024 | 0,000784 | 1,6E-05 |
| 45 | 0,076 | 0,004 | 0,005184 | 0,005776 |
| 46 | 0,039333333 | 0,076 | 0,00134444 | 0,0015471 |
| 47 | -0,025 | 0,03933333 | 0,00413878 | 0,000625 |
| 48 | -0,021 | -0,025 | 1,6E-05 | 0,000441 |
| 49 | 0,019 | -0,021 | 0,0016 | 0,000361 |
| 50 | -0,007487923 | 0,019 | 0,00070161 | 5,607E-05 |
| 51 | 1,11022E-16 | -0,0074879 | 5,6069E-05 | 1,233E-32 |
| 52 | -0,050222222 | 1,1102E-16 | 0,00252227 | 0,0025223 |
| 53 | -0,051932367 | -0,0502222 | 2,9246E-06 | 0,002697 |
| 54 | -0,096666667 | -0,0519324 | 0,00200116 | 0,0093444 |
| 55 | 0,004 | -0,0966667 | 0,01013378 | 1,6E-05 |
| 56 | -0,036 | 0,004 | 0,0016 | 0,001296 |
| 57 | -0,025 | -0,036 | 0,000121 | 0,000625 |
| 58 | 0,019 | -0,025 | 0,001936 | 0,000361 |
| 59 | -0,050222222 | 0,019 | 0,00479172 | 0,0025223 |
| 60 | -0,025 | -0,0502222 | 0,00063616 | 0,000625 |
|  |  | SUMAS | 0,42592096 | 0,2200464 |
|  |  |  | D.W. | 1,9355963 |

| D.W | 1,94 |
| --- | --- |
| k= | 3 |
| n= | 60 |
| dl= | 1,480 |
| du= | 1,689 |

| Planteamiento de hipótesis para aleatoriedad e independencia |  |
| --- | --- |
| Ho: Los residuales son aleatorios e independientes. |  |  |
| Vs |  |  |
| Ha: Los residuales no son aleatorios e independientes. |  |  |
| Regla de decisión: |  |  |
| Si D.W <dl | Rechazo Ho |  |
| Si dl < D.W < du | Cumple con reserva |  |
| Si D.W >du | No rechazo Ho |  |
| Decisión: Como D.W =1,94 > du= 1.689 No rechazo Ho. |  |  |
| Conclusión:Como D.W =1,94 > du= 1.689 No rechazo Ho, es decir, los residuos son aleatorios e independientes. No hubo errorres sistemáticos en la recolección de datos, se recolectó de forma aleatoria. |  |  |